1. Serial2 en Arduino MEGA usa pines fijos — debes cablear correctamente

En tu código usas:

Serial2.begin(9600); Serial2.println(mensaje);

Pero en un Arduino Mega, los pines de Serial2 NO son 21 y 22.
Esos pines los usas para RE/DE del MAX485, no para UART.

✔ Pines correctos de Serial2 en Arduino Mega:

Si tu ESP32 está conectado a los pines 21/22, jamás recibirá nada.

✔ Cableado correcto:

- Mega TX2 (pin 16) → ESP32 RX

- Mega RX2 (pin 17) → ESP32 TX

- GND común

Si esto está mal, la comunicación simplemente no ocurre.

2. Estás inicializando Serial2 antes de Serial

Tienes:

while (!Serial); Serial.begin(9600);

Pero Serial2.begin(9600) ocurre antes de esto.
No es fatal, pero puede causar comportamientos raros en algunos setups.

3. Estás enviando un String con println() — el ESP32 puede estar esperando otro formato

Envías:

Serial2.println(mensaje);

println() agrega \r\n automáticamente.

Si tu ESP32 espera:

- un paquete sin terminadores

- o solo \n

- o un delimitador específico como E

- o un tamaño fijo

…entonces ignorará el paquete.

✔ Prueba enviarlo sin CR/LF:

Serial2.print(mensaje);

O explícitamente:

Serial2.print(mensaje + "\n");

4. La reconstrucción del float Modbus puede estar en orden incorrecto

Estás armando el float así:

flujo.i = (((unsigned long)sensor.getResponseBuffer(0x01)<

Dependiendo del sensor, el orden puede ser:

- ABCD

- CDAB

- BADC

- DCBA

Si el orden no coincide, el valor será incorrecto, pero esto no afecta la transmisión, solo la lectura.

5. Tienes un delay de 1500 ms después de cada lectura Modbus

No rompe nada, pero ralentiza todo.

✔ Conclusión: el problema más probable

Tu ESP32 está conectado a los pines equivocados.

En Arduino Mega:

- TX2 = pin 16

- RX2 = pin 17

Si estás usando 21/22, el ESP32 nunca recibirá nada.